ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на систему управления водоотливными установками и насосными станциями АСУВ «Каскад»

Заказчик__________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________

Месторасположение объекта_________________________________________________

Почтовый адрес__________________________________________  т/ф______________

Ф.И.О. контактного лица____________________________________________________

т/ф __________________________    E-mail_____________________________________

Общая информация

| Категория электроснабжения | I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие гидравлической схемы водоотливной установки | Да |  |  |  |
| Наличие проекта автоматизации | Нет |  |  |  |
| Характеристики водосборника | Глубина, м | Наличие примесей в воде |  |  |
|  | 10 | Углекислоты |  |  |
| Местное управление главными насосами | Со шкафа СУН ☒ |  | С пульта ПСБУ ☐ | Нет ☐ |
| Местное управление задвижками | Со шкафа СУН ☐ | Со станции СУЭП ☐ | С пульта ПЗ ☒ | Нет ☐ |
| Местное управление клапанами | Со шкафа СУН ☐ | Со станции СУЭП ☐ | С пульта ПЗ ☒ | Нет ☐ |
| Местное управление заливочными насосами | Со шкафа СУН ☐ | Со станции СУЭП ☒ | С пульта ПЗН ☐ | Нет ☐ |

Станция управления насосами СУН

| Главный насос | Тип насоса | ЦНС 300-180 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение электродвигателя, В | 380 |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя, кВт | 250 |  |  |  |
|  | Способ управления | Прямой пуск* ☐ | УПП ☐ |  | ЧРП ☒ |
|  | Производитель ЧРП, ПП или ЧРП | Danfoss ☒ | Delta Electronics ☒ |  | Веспер ☐ |
|  | Контроль чередования фаз | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
|  | Контроль изоляции | Да ☒ |  | Нет ☐ |  |
| Задвижка | Количество, шт. | 2 |  |  |  |
|  | Мощность привода, кВт | 2,2 |  |  |  |
|  | Контроль изоляции | Да ☒ |  | Нет ☐ |  |
|  | Наличие защит | Тепловая ☒ | По потребляемому току ☐ |  | По времени открытия/ закрытия ☐ |
| Электроклапан | Количество, шт. | 1 |  |  |  |
|  | Мощность катушки соленоида, Вт | 25 |  |  |  |
| Прочее оборудование | количество, шт., краткое описание |  |  |  |  |
|  | Мощность, кВт (Вт) |  |  |  |  |

* Высоковольтные электродвигатели комплектуются комплектными распределительными устройствами типа КРУ-РН-ВК с вакуумными контакторами;

**Высоковольтное устройство плавного пуска типа УППВ поставляется в виде отдельного шкафа.

Станция управления электроприводами СУЭП

| № мод. сверху вниз | Назначение модуля | Номин. ток модуля | Наим. упр. механизма и его мощность, квт | Режим управления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль МВВ-100 Ввод 3х380, №1 с АВР | 100 | Питание станции ΣР… кВт | С панели АВР модуля ручной рукояткой |  |
| 2 | Модуль МВВ-100 Ввод 3х380, №2 с АВР | 100 | Питание станции ΣР… кВт | С панели АВР модуля ручной рукояткой |  |
| 3 | Модуль МВ-25 | 25 | Насос Р-10 кВт | Дистанц. | От пульта Пз-2 |
| 4 | Модуль МВЗ-10 | 10 | Задвижка Р-3 кВт | Дистанц. | От пульта Пз-2 |
| 5 | Модуль МВЗ-10 | 10 | Задвижка Р-3 кВт | Дистанц. | От пульта Пз-2 |
| 6 | Модуль МВЗ-16 | 16 | Задвижка Р-5,5 кВт | Дистанц. | От пульта Пз-2 |
| 7 | Модуль МВЗ-16 | 16 | Задвижка Р-5,5 кВт | Дистанц. | От пульта Пз-2 |
| 8 | Модуль МВЗ-6 | 6 | Задвижка Р-2,2 кВт | Дистанц. | От кнопочного поста |
| 9 | Модуль МВЗ-6 | 6 | Задвижка Р-2,2 кВт | Дистанц. | От кнопочного поста |
| 10 | Модуль МВ-25 | 32 | Вентилятор Р-15 кВт | местный |  |
| 11 | Модуль МВО-1,6 освещение | 6 | Освещение 1,6кВА, 127В | С панели модуля ручной рукояткой |  |
| 12 | Модуль МВЗ-16 | 16 | Резервный | - |  |
| 13 | Заглушка | - | - | - | - |
| 14 | Заглушка | - | - | - | - |

Суммарная мощность токоприемников определяется заказчиком исходя из одновременности их работы (в соответствии с коэффициентом спроса).

При необходимости монтажа дополнительных модулей их можно заказать и установить вместо заглушек (отходящие силовые и контрольные цепи монтируются на полное количество модулей).

Автоматизация

| Датчики контроля параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень (тип уровнемера, количество) | Ультразвуковой ☒ | Гидростатический ☒ |  |  |  | Поплавковый ☐ |  | Кондуктометрический ☐ |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Давление во всасывающем трубопроводе | Да ☒ |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в нагнетательном трубопроводе | Да ☒ |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибрация электродвигателя | Да ☒ |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибрация насоса | Да ☒ |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура подшипников насоса | Да ☒ |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура подшипников электродвигателя | Да ☒ |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура обмоток статора | Комплектно с двигателем ☒ |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность насоса (тип датчика, количество) | Нет ☐ |  | Акрон-01 ☒ |  |  | Другое |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы насосных агрегатов* | Один в работе, второй в резерве, третий в ремонте. Одновременная работа только двух насосов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АРМ диспетчера | Операторская сенсорная панель управления и мониторинга (HMI) |  |  | Сервер на базе персонального компьютера с предустановленным программным обеспечением (SCADA) |  | Интеграция в существующую SCADA систему | Нет |  |
|  | ☒ |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |  |
| Линия связи с диспетчерской | Ethernet TCP (медь) ☐ |  |  |  |  | Ethernet TCP (оптоволокно) ☒ |  |  |
| Контроллерное оборудование | Delta Electronics ☐ |  |  |  | Schneider Electric ☒ |  | Другое |  |

*Алгоритм работы отражается в отдельном техническом задании заказчика

Опросный лист должен быть согласован с заводом-изготовителем!

__________________________________________                 ______________________

Ф.И.О. ответственного лица                                                                       Подпись                                  М.П.